| 27 | Регуляторы установки предельно допустимых значений давлений (сигнализация) | НИЗКОЕ СРАР -5... 15см. вод. ст. ВЫСОКОЕ PIP 10...60 см. вод. ст | Наличие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 28 | Регуляторы давления | ДАВЛЕНИЕ ВДОХА СРАР/РЕЕР | Наличие |  |
| 29 | Регулятор смесителя воздух/кислород | 21-100%+/-3% | Наличие |  |
| 30 | Регулятор кислородного смесителя | Концентрат кислорода 21... 100% +/- 3% | Наличие |  |
| Аварийная сигнализация |  |  |  |  |
| 31 | Только звуковая |  | Наличие |  |
| 32 | Сбой сетевого питания | Сигнализация с питанием от батареи | Наличие |  |
| 33 | Сбой подачи воздуха/кислорода | Сигнализация смесителя | Наличие |  |
| 34 | Звуковая и визуальная | НИЗКОЕ СРАР, ВЫСОКОЕ PIP, ЦИКЛ.БЛОК., УТЕЧКА, ОТКАЗ СИСТЕМЫ | Наличие |  |
| Прочие характеристики |  |  |  |  |
| 35 | Напряжение питания | 220-250 В 50-60Гц | Наличие |  |
| 36 | Мощность | 120ВА | Наличие |  |
| 37 | Предохранители | 0,1 А | Наличие |  |
| 38 | Давление источников воздуха/кислорода | 4 бар | Наличие |  |
| 39 | Условия окружающей среды | Температура: +10...+40 С0 отн. влажность: 0...90% (без конденсата) | Наличие |  |
| 40 | Габаритные размеры | 37x31x32 см | Наличие |  |
| 41 | Высота стойки | 137 см | Наличие |  |
| 42 | Масса (без стойки и основания) | 10 кг | Наличие |  |
| 43 | Защита | класс 1 тип В от поражения эл.током | Наличие |  |
| 44 | Режим работы | Длительный | Наличие |  |
| 45 | Требования безопасности | По стандарту IEC 601-1 | Наличие |  |
| Требования к комплектации |  |  |  |  |
| 46 | Контур пациента в комплекте | Многоразовый, автоклавируемый | Наличие |  |
| 47 | Контур пациента в комплекте | Одноразовый | Наличие |  |
| 48 | Увлажнитель | С внутренним обогревом дых.контура, мониторинг температуры | Наличие |  |

| 49 | Компрессор медицинский воздушный DK 50 | 40 л/мин, макс. 3,5 атм | Наличие |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | Монтажный материал, переходники, кислородные и воздушные шланги, кабели и т.д. |  | Наличие |  |
| Документы |  |  |  |  |
| 51 | Авторизационная доверенность производителя |  | Наличие |  |
| 52 | Сертификат соответствия |  | Наличие |  |
| 53 | Регистрация в Минздрве РФ |  | Наличие |  |
| 54 | Инструкция и сервисная документация на русском языке |  | Наличие |  |
| Обучение персонала и гарантийные обязательства |  |  |  |  |
| 55 | Гарантия на всю систему | Не менее 12 месяцев | Наличие |  |
| 56 | Сервис | Наличие сервисной службы фирмы производителя в г. Краснодаре | Наличие |  |
| 57 | Обучение медицинского персонала на рабочем месте |  | Наличие |  |
| Монтаж и ввод в эксплуатацию |  |  |  |  |
| 58 | В стоимость контракта включаются все затраты на доставку товара до заказчика, монтаж, ввод в эксплуатацию и обучение персонала |  | Наличие |  |
| 59 | Сроки поставки продукции | Две недели с момента подписания контракта | Наличие |  |